中华人民共和国黑色冶金行业标准

《活性石灰回转窑用不烧衬砖》编制说明

标准制定工作组

二零一七年八月

《活性石灰回转窑用不烧衬砖》编制说明

一、任务来源

根据工信厅科 [2016]152号文件和全国耐标委[2016]31文件通知要求，《活性石灰回转窑用不烧衬砖》已列入行业标准制定计划，计划编号为2016-1424T-YB。该标准由武汉钢铁有限公司负责起草，由全国耐火材料标准化技术委员会归口。

二、主要工作过程

按耐标委秘字[2016] 31号文件要求，2017年1月组建了《活性石灰回转窑用不烧衬砖》标准编制组，负责起草单位为武汉钢铁有限公司。主要工作过程如下：

1. 信息收集、汇总、分析（2015年1月至2017年3月）

2015年作为标准负责起草单位的武汉钢铁有限公司，根据活性石灰回转窑用不烧衬砖的使用现状及发展趋势，组织相关人员通过查阅论文、论著、产品说明及相关技术资料，对国内外活性石灰回转窑用不烧衬砖的相关信息进行了收集，内容包括：不烧砖应用现状、科研开发情况、生产企业质量控制情况、产品技术参数及产品使用情况等。通过对信息进行汇总整理，形成了标准制定意向，并向耐标委提交了制定该标准的项目建议书。2016年10月工信部发布[2016]152号文，将《活性石灰回转窑用不烧衬砖》列入行业标准制修订计划。按照计划要求，编制组制定了标准编制进度计划。

按照标准编制计划，编制组人员着重对国内主要生产企业及应用单位的产品质量控制情况、用户实际需求以及设计单位的技术要求进行了调研，并对相关产品的不同性能参数进行了收集、整理。

2. 标准草稿的确定（2017年3月至2017年7月）

为使标准制定的技术指标科学、合理，符合生产实际及使用需求，编制组组织武钢有限、武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司、郑州宇冠实业有限公司等相关企业的专业技术人员召开了专题讨论会，就标准内容进行了讨论，确定了标准的总体格局和标准轮廓。结合国内耐火材料生产企业及使用单位的企业标准、技术要求，以及《GB/T10325 定形耐火制品抽样验收规则》的要求，于2017年7月完成了《活性石灰回转窑用不烧衬砖》标准草案。

三、活性石灰回转窑用不烧衬砖概述及制定本标准原则

- 1．活性石灰回转窑用不烧衬砖概述

回转窑具有产量大、煅烧均匀、杂质少、产品活性大等特点，已广泛应用于活性石灰的生产。传统活性石灰回转窑炉衬耐火砖在工作温度较低的低温带、过渡带多采用普通高铝砖。回转窑的烧成带工作温度最高，最高可达1350℃，在该部位多采用镁铬砖、镁铝尖晶石砖等。近年来，不烧砖由于生产工艺简便、污染及能耗小、成本优势显著，在活性石灰回转窑上得到了越来越广泛的应用。

目前广泛使用的活性石灰回转窑用不烧衬砖，多为磷酸盐结合体系，机压成型。材质有高铝质、莫来石质以及刚玉质，砖型有均质砖以及复合砖等，具有良好的抗侵蚀性能，强度高，荷重软化温度高，隔热效果好，均可应用于包括烧成带的窑内各部位。国内企业回转窑不烧砖在烧成带的使用寿命普遍为1～2年，武钢等先进企业的烧成带使用磷酸盐不烧砖的使用寿命最高可达3年以上，达到或超过镁铝尖晶石砖等产品的使用效果。

部分厂家生产了低水泥浇注料预制件应用于回转窑，其应用范围较小，应用效果还有待验证。此外还有部分厂家生产不烧镁铬砖产品，存在铬污染等问题，该两类产品未列入本标准适用范围。

- 2．制定本标准原则

- 目前没有活性石灰回转窑用不烧衬砖的行业标准和国家标准，各生产企业及用户按照各自提出的技术条件进行生产，导致产品性能参差不齐，耐火材料的使用效果差异大，给用户选择和评判产品质量带来了困扰，对生产企业进行产品的推广应用也造成了一定影响。为了延长活性石灰回转窑的使用寿命，指导回转窑的设计和施工，为用户提供科学的选择与验收依据，因此急需建立相关的行业标准。

四、标准主要内容的确定

为使活性石灰回转窑用不烧衬砖的各项技术指标更加科学、合理，符合生产及实际使用需求，编制组根据所收集的生产企业、用户及设计单位的数据，进行汇总分析，对活性石灰回转窑用不烧衬砖的分类，产品的技术指标要求等标准内容进行了确定。具体情况如下：

- 产品的分类

活性石灰回转窑用不烧衬砖分为D、S、SG共3个牌号，牌号中D、S、G分别为“低温带及过渡带”、“烧成带” 、“高档次”首个汉字的汉语拼音首字母。

- 活性石灰回转窑用不烧衬砖理化指标及尺寸允许偏差与外观要求

2. 1　活性石灰回转窑用不烧衬砖的理化指标应符合表1的规定。

- 表1  活性石灰回转窑用不烧衬砖理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | S | SG |
| ω(Al2O3) /% | μ0≥ | 60 | 68 | 75 |
|  | σ | 2.0 |  |  |
| 体积密度 /(g/cm3) | μ0≥ | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
|  | σ | 0.03 |  |  |
| 常温耐压强度 /MPa (110℃×24h) | μ0≥ | 40 | 50 | 60 |
|  | σ | 10 |  |  |
| 常温耐压强度 /MPa (1350℃×3h) | μ0≥ | 60 | 70 | 80 |
|  | σ | 10 |  |  |
| 0.2MPa荷重软化 开始温度 /℃ | μ0≥ | 1320 | 1450 | 1500 |
|  | σ | 15 |  |  |
| 加热永久线变化 /% (1350℃×3h) | Xmin～Xman | -0.5～+0.5 | -0.5～+0.5 | -0.5～+0.5 |
| 抗热震性/次 (1100℃，水冷) | ≥ | 15 | 20 | 20 |
| 使用部位 |  | 低温带及过渡带 | 烧成带 | 使用条件苛刻的 烧成带 |

2. 2　砖的尺寸偏差及外观应符合表2的规定。

- 表2  不烧砖的尺寸允许偏差及外观

单位为毫米

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤150 |  | ±2 |
|  | 150＜尺寸≤300 |  | ±3 |
|  | 尺寸>300 |  | ±4 |
| 扭 曲 | 长度≤300 | ≤ | 1.0 |
|  | 长度＞300 |  | 2.0 |
| 缺角长度 （a+b+c） |  |  | 40 |
| 缺棱长度 （e+f+g） |  |  | 60 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.10 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.10～0.25 |  | 60 |
|  | 宽度＞0.25 |  | 不准有 |
| 相对边差 | 厚 度 |  | 1 |
| - 可根据用户要求对砖的一个主要尺寸进行尺寸分档。 |  |  |  |

- 国内外同类产品性能对比数据统计

- 国内外同类产品性能对比数据统计和检测结果见表3、表4。

- 表3   不烧砖国内外同类产品性能对比

| 项目 |  | D类似产品 |  |  |  | S类似产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG类似产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A公司 | A公司 | B公司 | K公司 |  | B公司 | B公司 | D公司 | E公司 | E公司 | F公司 | F公司 | F公司 | G公司 | H公司 | I公司 | J公司 | J公司 | C公司 | B公司 | F公司 | H公司 |
| w(Al2O3) ≥ |  | 60 | 65 | 60 | 65 |  | 68 | 72 | 70 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 体积密度，g/cm3≥ |  | 2.3 | 2.5 | 2.65 | 2.65 |  | 2.70 | 2.75 | 2.50 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.90 |
| 显气孔率，%≤ |  | / | / | 23 | / |  | 20 | 18 | / | 18-21 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 16 |  | 19 |
| 常温耐压强度，MPa≥ | 110℃×24h烘干后 | 40 | 40 | 70 | 65 |  | 80 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 50 | 100 | 80 | 80 |
|  | 1350℃×3h烧后 | 50 | 60 | / | / |  | / | / | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 | / | / | / |
| 加热永久线变化(1350℃×3h)，% |  | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |  | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 （1100℃） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -0.5～2.5 （1500℃） | ±0.4 | / | / |
| 0.2MPa荷重软化开始温度(T0.6)，℃≥ |  | / | / | 1320 | 1300 |  | 1370 | 1450 | / | 1350 | 1450 | 1350 | 1300 | 1350 | 1350 | 1300 | 1350 | 1350 | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1500 |
| 抗热震性(1100℃，水冷)，次≥ |  | / | / | 15 | 10 |  | 20 | 20 | / | / | / | 20 | 20 | / | / | 20 | / | 10 | / | / | 15 | 15 | 15 |
| 备注 |  | 浇注预制 |  | 机压 |  |  |  |  | 浇注预制 | 机压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4   不烧砖产品检测结果

| 项 目 | 牌 号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 % | D | 62.34 | 61.33 | 63.22 | ##### | 61.39 | 58.79 | 60.17 | ##### | ##### | 2.09 | 60.88 |
|  | S | 67.90 | 68.66 | 71.03 | ##### | 66.58 | 68.02 | 67.93 | ##### | ##### | 1.90 | 69.10 |
|  | SG | 73.77 | 76.74 | 75.16 | ##### | 74.91 | 75.39 | 77.23 | ##### | ##### | 1.57 | 75.66 |
| 体积密度 g/cm3 | D | 2.53 | 2.47 | 2.51 | 2.53 | 2.46 | 2.51 | 2.55 | 2.53 | 2.47 | 0.03 | 2.51 |
|  | S | 2.57 | 2.62 | 2.61 | 2.59 | 2.61 | 2.58 | 2.62 | 2.57 | 2.64 | 0.02 | 2.60 |
|  | SG | 2.77 | 2.72 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.73 | 2.70 | 2.69 | 2.74 | 0.03 | 2.72 |
| 常温耐压强度 MPa 110℃×24h | D | 42.4 | 41.3 | 35.5 | 50.6 | 33.7 | 43.4 | 48.6 | 37.4 | 51.9 | 6.57 | 42.75 |
|  | S | 51.7 | 42.9 | 60.2 | 53.1 | 54.7 | 63.8 | 61.3 | 39.9 | 47.8 | 8.23 | 52.82 |
|  | SG | 50.8 | 69.8 | 65.2 | 76.3 | 60.9 | 56.7 | 66.4 | 53.5 | 48.6 | 9.29 | 60.91 |
| 常温耐压强度 MPa 1350℃×3h | D | 63.3 | 70.0 | 49.9 | 73.6 | 63.7 | 53.4 | 50.6 | 61.4 | 71.9 | 9.03 | 61.98 |
|  | S | 71.8 | 62.9 | 76.2 | 75.1 | 54.4 | 70.8 | 81.3 | 59.9 | 83.8 | 9.86 | 70.69 |
|  | SG | 78.8 | 89.8 | 95.2 | 79.3 | 70.9 | 70.7 | 80.4 | 93.5 | 68.6 | 10.03 | 80.80 |
| 加热永久线变化 % | D | -0.52 | -0.36 | -0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.61 | 0.43 | 0.65 | 0.44 | 0.48 | 0.20 |
|  | S | -0.45 | -0.60 | 0.49 | 0.64 | 0.52 | 0.38 | -0.71 | ##### | ##### | 0.56 | -0.07 |
|  | SG | -0.10 | -0.15 | -0.08 | ##### | -0.07 | 0.02 | -0.14 | ##### | 0.06 | 0.10 | -0.09 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | D | 1301 | 1344 | 1325 | 1351 | 1299 | 1334 | 1321 | 1333 | 1315 | 17.85 | 1324.78 |
|  | S | 1472 | 1431 | 1453 | 1421 | 1468 | 1455 | 1445 | 1465 | 1456 | 16.96 | 1451.78 |
|  | SG | 1518 | 1503 | 1478 | 1483 | 1515 | 1495 | 1515 | 1537 | 1511 | 18.49 | 1506.11 |
| 抗热震性(1100℃，水冷) 次 | D | 13 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 1.73 | 16.00 |
|  | S | 22 | 24 | 18 | 26 | 22 | 21 | 18 | 24 | 23 | 2.69 | 22.00 |
|  | SG | 18 | 21 | 20 | 23 | 17 | 21 | 22 | 19 | 23 | 2.13 | 20.44 |

- 4．理化指标的确定

根据活性石灰回转窑用不烧衬砖特点及用户要求，确定Al2O3、体积密度、常温耐压强度、加热永久线变化、荷重软化温度、抗热震性等指标为需控制的物理化学指标。

- 4.1  化学分析指标的确定

活性石灰回转窑用不烧衬砖的化学成份设定主要考虑耐火材料的使用安全性。设置了Al2O3一个化学指标，其含量直接影响炉衬砖的荷重软化温度等高温使用性能，因此必须加以限定。此外，Al2O3含量还能对耐火砖的原料特别是骨料的材质进行一定的控制。参考了武钢的应用经验以及国内相关厂家的技术指标，根据国内石灰回转窑不烧砖产品实际生产技术水平，用户要求及数据统计结果，按照在窑内不同使用部位的性能要求对其化学成分的百分含量及标准偏差进行了确定，可以保证炉衬砖的原料材质及其在回转窑内工作温度下的使用安全性。

- 4.2  体积密度及常温耐压强度指标的确定

体积密度指标可以对不烧衬砖的原料材质起到一定的约束作用。但体积密度过高会造成砖衬重量大，增加回转窑的机械负荷及炉衬的应力，不利于回转窑的长寿。设定适中的体积密度，既有利于炉衬的使用效果，也有利于材料的技术进步和成本控制。显气孔率指标可以控制炉衬不烧砖的致密度，进而控制材料的力学性能。但炉衬砖体内含有一定量的气孔可以提高材料的抗热震性能及隔热保温性能，而且标准中的耐压强度及荷重软化开始温度指标已经能对材料常温及高温的力学性能起到约束作用，所以本标准中未对不烧衬砖的显气孔率指标进行限定，提高了耐火材料的经济合理性。

根据国内石灰回转窑不烧砖产品实际生产技术水平，用户要求及数据统计结果，按照使用部位的不同对不烧砖的体积密度指标分别进行了确定。

- 4.3  常温耐压强度指标的确定

考虑到窑内物料、火焰对炉衬砖的冲击、磨损作用，并且回转窑在运行中保持着旋转，耐火炉衬需要承受一定的向心力载荷，必须保证有一定的抗剥落能力。此外还需要抵抗筒体对炉衬的压应力，所以对不烧衬砖的耐压强度有较高的要求。不烧衬砖的生产工艺及性能特点具有特殊性，所以分别设定了产品110℃×24h烘干后以及1350℃×3h烧后耐压强度，可以保证其在砌筑施工以及工作条件下的力学性能。

- 4.4  加热永久线变化指标的确定

加热永久线变化反应了材料的高温体积稳定性，对耐火衬的膨胀结构或膨胀缝设计具有重要参考，是一般耐火材料严控的性能指标。考虑了回转窑烧成带的实际工况及不烧砖的性能特点，限定了炉衬高温条件下的变形量，保证了炉衬的整体稳定性，避免较大收缩造成炉衬的开裂掉砖，也防止过量膨胀造成炉衬的结构破坏。保持炉衬材料体积的稳定或适量膨胀，有利于回转窑炉衬结构的稳定。

4.5  荷重软化温度指标的确定

荷重软化温度是耐火材料在规定的升温条件下，受恒定载荷产生规定变形时的温度，是表征耐火材料高温性能的重要指标，影响着耐火材料在高温使用过程中的体积稳定性和使用性能。鉴于回转窑的工况，必须考虑控制耐火砖在高温、受载荷的情况下的变形量，因此设置的不同部位产品的荷重软化开始温度均高于其工作温度100℃以上，既能保证炉衬不烧砖在烧成带使用的安全稳定性，还能合理的控制炉衬砖的成本。根据国内活性石灰回转窑应用水平和实际工况的差别，为部分燃料品质较低、烧成系统不稳定、烧成带工况波动大的回转窑设置了SG牌号的高档次不烧砖，强度更高，荷重软化温度比工作温度高150℃以上，可进一步保证烧成带的使用寿命。

- 4.6  抗热震性

抗热震性是指耐火制品抵抗温度急剧变化的能力。由于回转窑的工作特点，窑体每运转一周，砖衬表面温度变化幅度可达150℃以上，温度变化影响的深度可达15cm以上。这种温度周期性多次冷热冲击会导致耐火砖的表面层发生热疲劳，加速了耐火砖的剥落损坏，因此砖衬应具有良好的抗热震稳定性。根据国内活性石灰回转窑不烧砖产品实际生产技术水平、用户要求，对其抗热震性按使用部位的不同进行了限定。

5. 验收标准说明

根据活性石灰回转窑用不烧衬砖的实际需要及《GB/T10325-2012 定形耐火制品验收抽样检验规则》要求，产品取样按GB/T 10325的规定进行，检验结果如有不合格项目时，应按GB/T 10325抽取双倍数量的试样对该项目进行复检，复检结果的平均值若符合制定的标准中表1和表2的规定，则判定该批产品为合格品，否则为不合格品。

五、涉及专利情况

本标准不涉及任何专利。

六、与国家和行业有关的现行的方针、政策、法律、法规和强制性标准的关系

本标准的制定符合国家法律法规。

七、标准的属性

根据我国标准性质的划分，建议本标准为推荐性标准。

八、标准技术水平

本标准依托武钢等企业在大型、中型活性石灰回转窑长期使用不烧衬砖并取得良好效果的实际经验，综合了国内活性石灰回转窑设计单位、用户以及不烧砖主要生产厂家的应用业绩及产品实际检测结果，性能指标的设定具有良好的科学性和技术经济性。此标准的编制将为生产单位今后规范生产工艺控制提供了技术规范要求，同时也为用户针对不同炉况提供了较为完整、适用的参考依据。该标准选择范围较宽，填补了国内空白，达到国际先进水平。

九、贯彻标准的要求和措施建议

标准批准发布后，组织宣贯，使耐火材料业内人员及用户知晓活性石灰回转窑用不烧衬砖标准的各项技术要求，更好地执行该标准。